Конкурсное задание

Компетенция

R60 Геодезия (R60 Surveying)

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 6.5 часов

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Групповое участие. Команда состоит из двух конкурсантов. Возраст конкурсантов должен быть более 14 лет и не должен превышать 16 лет в год проведения Чемпионата.

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являет выполнение проекта вертикальной планировки. Выполнение практических заданий должно соответствовать требованиям, обозначенным ниже.

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль «А»: Геодезические работы при проектировании | С1 09.00-10.30 | 1 час 30 мин |
| 2 | Модуль «B»: Геодезические работы при разбивке площадки в натуре. Нивелирование поверхности по квадратам | С1 11.00-13.00 | 2 часа |
| 3 | Модуль «D»: Составление картограммы земляных работ | С2 09.00-12.00 | 3 часа |

МОДУЛЬ «А»: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

- Произвести проектирование сетки квадратов (2x2), со сторонами квадратов на местности 7 м.  на топографическом плане, привязанного к системе координат в офисном программном обеспечении (AutoCAD).

- Дирекционный угол линии 7-1 сетки квадратов в ПО AutoCAD должен составлять 3°23′12″.

- Толщина линий сетки должна составлять 0,15 мм.

- Цвет линий сетки должен быть красным.

- Тип шрифта подписей – «Arial».

- Высота шрифта – 3 мм.

- Проектирование произвести в пределах заданного участка.

- Каждую вершину квадрата необходимо подписать арабскими цифрами начиная с верхнего ряда с лево на право, далее второй ряд с лево на право и т.д.

- Определить прямоугольные координаты запроектированных вершин квадратов с топоплана масштаба 1:500 в офисном программном обеспечении AutoCAD  (9 координат X и Y).

- Составить ведомость координат в программtMicrosoftWordвершин квадратов. В ведомость записываются определенные координаты с точностью 0,01 м. Ведомость вывести на печать (форма ведомости приложние 1)

- Ведомость сохранить на рабочем столе в папке «Геодезические работы при проектировании».

STOP

МОДУЛЬ «В»: ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗБИВКЕ ПЛОЩАДКИ В НАТУРЕ.НИВЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПО КВАДРАТАМ

- Установить оптический нивелир над одной из вершин базисной линии, которая будет закреплена на местности двумя деревянными кольями. Привести прибор в рабочее положение (отцентрировать его над выбранной точкой и привести в горизонтальное положение).

- Используя лимб оптического нивелира, рулетку и нивелирную рейку, разбить площадку 2х2, со стороной квадрата 7 м. вершины квадратов закрепить на местности деревянными кольями. Колья вбиваются в грунт на половину их длинны.

- Подписать каждый колышек, начиная с того над которым закреплен нивелир, арабскими цифрами с лева на право.

STOP

- Используя оптический нивелир и рейку, передать отметку от пункта высотного обоснования (ПВО) на одну из вершин квадратов методом нивелирования из середины. Высотным обоснованием служат пункты полигонометрии 2-ого разряда.

- Опираясь на точку, на которую передана высота от пункта высотного обоснования (ПВО), определить нивелированием с одной станции, абсолютные отметки всех вершин квадратов (9 абсолютных отметок - H).

- По результатам нивелирования заполнить полевой журнал нивелирования с обязательной прорисовкой абриса. (Форма полевого журнала нивелирования приведена в приложении 2)

STOP

МОДУЛЬ «D»: СОСТАВЛЕНИЕ КАРТОГРАММЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Произвести расчет абсолютных отметок всех вершин.

- Произвести расчеты рабочих отметок. Проектной отметкой является средняя из 9 абсолютных отметок. Результаты вычисления оформить в программе MicrosoftWord (Приложение 4). Ведомость вычисления рабочих отметок вывести на печать и сохранить в папке «Картограмма земляных работ, команда №____» на рабочем столе.

- Произвести вычисления точек нулевых работ и определить длины линий «x» с контролем. Длина стороны  квадрата 3 м. Результаты вычисления оформить в программе MicrosoftWord (Приложение 5). Ведомость вычисления точек нулевых работ вывести на печать и сохранить в папке «Картограмма земляных работ, команда №____» на рабочем столе.

- Произвести вычисление баланса земляных работ.Результаты вычисления оформить в программе MicrosoftWord (Приложение 6). Ведомость вычисления объема земляных работ вывести на печать и сохранить в папке «Картограмма земляных работ, команда №____» на рабочем столе.

- Составить картограмму земляных работ по определенным абсолютным высотам вершин квадратов, используя ПК c установленным программным продуктом AutoCAD в масштабе 1:100 (шаблон для составления картограммы будет предоставлен участникам).

- Окончательным графическим документом вертикальной планировки является картограмма земляных работ, на которой указываются фактические и рабочие отметки вершин, положение линии нулевых работ и значение объемов насыпи или выемки грунта по квадратам и отдельным частям. Все фигуры должны быть подписаны в соответствии с ведомостью вычисления объема земляных работ. Оформленную картограмму земляных работ необходимо вывести на печать.

STOP

4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество выставляемых баллов (Judgment и объективные) таблица 2.

Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 30.

Таблица 2.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Judgment | Объективная | Общая |
| А | Геодезические работы при проектировании | 0,25 | 9,75 | 10 |
| В | Геодезические работы при разбивке площадки в натуре. Нивелирование поверхности по квадратам | 0,5 | 9,5 | 10 |
| D | Составление картограммы земляных работ | 0,25 | 9,75 | 10 |
| Итого |  | 1 | 39 | 30 |

Субъективные оценки - Не применимо.

5. Приложения к заданию

В данном разделе приведены основные приложения необходимые для выполнения конкурсного задания.

Приложение1

Команда №____________

ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ

| № вершин | Прямоугольные координаты |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |

Приложение 2

Команда №____________

ЖУРНАЛ НИВЕЛИРОВАНИЯ

| НRp1=______м; НRp2=______м | АБРИС |
| --- | --- |
| Горизонт инструмента_______________ Номера пикетов; Отсчеты по рейке; Отметки. Rp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. |  |

Приложение 4

Команда № ___________

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ РАБОЧИХ ОТМЕТОК

| № вершин | Высотные отметки Н,м | Рабочие отметки Hp, м |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| Нср. |  |  |

Приложение 5

Команда № ___________

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ТОЧЕК НУЛЕВЫХ РАБОТ

| №x | Длина линии l, м | ¦h1¦ | ¦h2¦ | ¦h1¦+¦h2¦ | Длина линии x, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2* |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4* |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6* |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8* |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10* |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12* |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14* |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16* |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18* |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20* |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22* |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24* |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26* |  |  |  |  |  |

Приложение 6

Команда № ___________

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

| № фигур | Площадь S, м | Средняя рабочая отметка hср.р., м | Объемы, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | + | - |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| Σ |  |  |  |  |

Вычисление баланса земляных работ: Б = ______%