Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Рязанской области в 2020 году

Конкурсное задание

Компетенция

R60 Геодезия

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Необходимые приложения

Количество часов на выполнение задания: 10 ч.

1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Групповое участие. Команда состоит из двух конкурсантов. Возраст конкурсантов должен быть более 16 лет и не должен превышать 22 лет в год проведения Чемпионата.

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Модули «А» предусматривает задание по выполнению камеральных и полевых геодезических работ по выполнению проекта вертикальной планировки с дальнейшей обработкой результатов в офисном программном обеспечении КРЕДО ОБЪЕМЫ.

Модуль «B» предусматривает задания по обработке материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении КРЕДО ТОПОГРАФ. При отсутствии в офисного программного обеспечения модуль «B» может не проводиться на региональных чемпионатах.

Модуль «C» предусматривает задания с использованием роботизированных технологий (TPS High-End). При отсутствии необходимого оборудования модуль «C» может не проводиться на региональных чемпионатах. В случае, если в Конкурсное задание Чемпионата включен модуль «C» (Задание 1. Выполнение топографической съемки участка), техническому эксперту необходимо найти конкурсную площадку с реальными топографическими объектами. Если реальные топографические объекты отсутствуют на конкурсной площадке по непредвидимым обстоятельствам (топографическая съемка в спортивном зале в зимнее время, поле, отсутствие реальных объектов и т.д.), техническому эксперту необходимо создать макеты, имитирующие топографические объекты.

Модуль «D» предусматривает задание по выносу проекта в натуру с применением геодезических навигационных приёмников (GNSS). При отсутствии необходимого оборудования модуль «D» может не проводиться на региональных чемпионатах.

Модули «А» является обязательным для проведения региональных чемпионатов.

3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время сведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование модуля | Время на задание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (Задание 1) | 2 часа |
| 2 | Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (Задание 2) | 3 часа |
| 3 | Модуль «A»: Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки (Задание 3) | 2 часа |
| 4 | Модуль «B» Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении | 3 часа |

МОДУЛЬ «А»: Камеральные и полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки

Задание 1. Проектирование проекта вертикальной планировки

- Установить геодезические прямоугольные координаты в офисном программном обеспечении AutoCAD – абсцисса с юга на север, ордината с запада на восток.

- Трансформировать цифровой топографический план в соответствии со следующими требованиями:

- масштаб 1:500;

- привязка к МСК, обозначенной в зарамочном оформлении.

- В пределах заданного участка на цифровом топографическом плане в офисном программном обеспечении AutoCAD произвести проектирование сетки квадратов (4x4) со сторонами квадратов на местности 4 м.

- Сетку квадратов запроектировать по следующим параметрам:

- Дирекционный угол линии 21-1 сетки квадратов в ПО AutoCAD должен составлять 332°30’33”.

- Толщина линий сетки должна составлять 0,15 мм.

- Цвет линий сетки должен быть красным.

- Тип шрифта подписей – «Arial».

- Высота шрифта – 3 мм.

- Каждую вершину квадрата необходимо подписать арабскими цифрами слева направо, начиная с верхнего ряда, далее второй ряд слева направо и т.д.

Определить прямоугольные координаты запроектированных вершин квадратов (25 координат X и Y) и всех опорных пунктов с цифрового топографического плана.

Создать на рабочем столе компьютера папку под именем «Module A» и сохранить в ней файл в формате *.txt. Текстовому файлу присвоить имя команды латинскими символами.

Внести в текстовый файл все опорные пункты и прямоугольные координаты для дальнейшего выноса точек в натуру (Приложение 2).

В папке «Module A» создать ещё один текстовый файл с именем «Katalog_ИМЯКОМАНДЫ» с координатами всех опорных пунктов (только при включении в КЗ модуля «C»).

Скопировать файлы на USB-накопитель.

Закрыть офисное программное обеспечение AutoCAD.

Сдать USB-накопитель Главному эксперту.

СТОП

Задание 2. Полевые геодезические работы при выполнении проекта вертикальной планировки.

- Создать на электронном тахеометре проект под номером команды.

- Импортировать в проект электронного тахеометра текстовый файл с USB-накопителя.

- Установить инструмент таким образом, чтобы при выносе проекта в натуру вершины квадратов были в зоне прямой видимости.

- Определить координаты станции методом обратной засечки на три опорных пункта.

- Используя электронный тахеометр, веху с отражателем, вынести и закрепить на местности вершины углов квадратов (деревянными кольями, забитыми на половину их длины; дюбелями; арматурой; с помощью маркеров и т.д.). Измерение всех вершин квадратов необходимо выполнять с сохранением в проект электронного тахеометра с дальнейшем экспортом на USB-накопитель.

- Подписать каждую закреплённую вершину угла квадрата в соответствии с нумерацией на цифровом топографическом плане.

- Сдать электронный тахеометр и аксессуары экспертам.

- Сдать USB-накопитель Главному эксперту.

СТОП

Задание 3. Расчет объемов земляных работ в системе КРЕДО ОБЪЕМЫ

- Импортировать в ранее созданную на рабочем столе папку «Module A» файл с результатами тригонометрического нивелирования в формате *.txt (чёрные отметки).

- Вычислить проектную отметку площадки под условием баланса земляных работ (средняя отметка).

- В системе КРЕДО ОБЪЕМЫ создать новый пустой «Набор проектов». Переименовать «Новый Набор проектов» и «Новый проект» в номер команды. Слой проекта переименовать в «Рельеф».

- В проект выполнить импорт файла *txt с фактическими отметками по площадке.

- Выполнить построение поверхности.

- Создать на одном уровне со слоем «Рельеф» слой «Проект».

- В слое «Проект» выполнить построение структурной линии по точкам 1, 5, 25 и 21. Метод определения её высоты выбрать «С постоянной высотой», указав при этом отметку, равную проектной.

- Выполнить посторенние поверхности в слое «Проект».

- Выполните расчет объемов между поверхностями.

- В открывшемся окне параметров выполнить следующие настройки:

- Слой проекта 1 – Рельеф;

- Слой проекта 2 – Проект;

- Текст объемов – не создавать;

- Имя проекта – Объемы 1;

- Min объем насыпи – 0,0001;

- Стиль поверхности – Без отображения;

- Заполнение насыпи – нет фона;

- Заполнение выемки – нет фона;

- Штриховка выемки – Угол 45, шаг 2.

- Оформить план земляных работ.

- В узлах сетки необходимо наличие только проектных, чёрных и рабочих отметок. В квадратах – объемы работ.

- Составить «Ведомость объемов по сетке» и сохранить её в формате RTF под именем команды в папке «Module A».

- В системе КРЕДО ОБЪЕМЫ сформировать чертёж плана в масштабе 1:100, использовав один из шаблонов из поставляемой библиотеки шаблонов чертежей.

- В «Чертёжной модели» отредактировать чертёж, дополнить его ведомостью и сохранить в формате PDF в папке «Module A».

- Закрыть программу КРЕДО ОБЪЕМЫ.

СТОП

Модуль «В»: Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в офисном программном обеспечении

Задание1. Обработка полевых измерений

- Открыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ.

- В программе КРЕДО ТОПОГРАФ создать новый проект под номером команды и сохранить его на рабочем столе в папке «Module B».

- Импортировать в проект «Измерения» файл тахеометра Nikon (izm_ПВО*rdf) из папки «Module B».

- Назначить проекту следующие свойства:

- масштаб съемки 1:500;

- точность плановых измерений – «Теодолитный ход и микротриангуляция (1.0')», по высоте – Триг. нив. CD;

- Выполнить уравнивания измерений.

- Сформировать ведомости, сохранить их на рабочем столе в папке «Module B» под номером команды и один раз вывести на печать:

- характеристики теодолитных ходов;

- оценки точности положения пунктов;

- характеристики ходов тригонометрического нивелирования.

- Выполнить экспорт проекта в План генеральный. Дать имя проекту – «Площадка».

Задание 2. Импорт растра и его привязка

- На одном уровне с проектом «Площадка» создайте проект типа «План генеральный» с именем «Растр».

- В проект «Площадка» выполнить импорт растровой подложки «Растр_объект» из папки «Module B».

- Выполнить привязку и трансформирование растра.

Задание 3. Проектирование площадки

- Используя команды меню «Построение/Объект» по контуру с учётом ситуации местности построить прямоугольный контур строительной площадки под автостоянку 40 х 80 м в виде ЛТО (Ограды металлические высотой менее 1 м).

- Оцифровать часть растра под площадкой (существующие отметки, точки по горизонталям).

- Построить поверхность (стиль поверхности «Горизонтали рельефные» через 1 м).

- Получить из поверхности отметки точек по углам площадки.

- Создать в проекте дополнительную систему координат в виде строительной сетки.

Параметры СС:

- шаг по оси А и В по 20 м;

- выбрать в качестве точки начала отсчёта ближайший пункт ПВО;

- ориентация оси А строительной сетки по длинной стороне площадки;

- вид осей сетки – линии;

- выбрать оптимальную для выноса осей площадки линию, протяжённостью по оси 1 и 2.

- В углах площадки выполнить подпись координат (в системе координат строительной сетки).

- Создать ведомость координат углов строительной сетки в формате RTF, сохранить в папке «Module B» под номером команды и один раз вывести на печать.

- Создать точки в узлах сетки.

Задание 4.  Экспорт результатов

- Выполнить экспорт точек углов площадки, ближайших пунктов ПВО и узлов сетки в текстовый файл под номером команды и сохранить его в папке «Module B».

- Создать разбивочный чертёж, подписать масштаб, номер команды и сохранить его в папке «Module B» под номером команды в формате PDF.

- Закрыть программу КРЕДО ТОПОГРАФ.

СТОП

4. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (Judgment и объективные) таблица 2. Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100.

Таблица 2

| Раздел | Модуль | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Мнение судей | Объективная | Всего |
| A1 | Геодезические работы при проектировании | 0,50 | 12,60 | 13,10 |
| А2 | Вынос проекта в натуру и выполнение тригонометрического нивелирования вершин | 1,00 | 16,90 | 17,90 |
| А3 | Навыки обращения с оборудованием и аксессуарами | 0,50 | 5 | 5,50 |
| А4 | Навыки работы в системе КРЕДО ОБЪЕМЫ при расчёте объемов земляных работ | - | 15,50 | 15,50 |
| В1 | Обработка материалов ИГИ в системе КРЕДО ТОПОГРАФ | 1,00 | 17,00 | 18,00 |
| Всего |  | 3 | 67 | 70 |

5. Приложения к заданию

В данном разделе приведены основные приложения необходимые для выполнения конкурсного задания.

Приложение 1

Топографические план подготавливает Технический эксперт. Возможно выполнение сквозного задание с компетенцией «Управление БАС».  Компетенция «Управление БАС» подготавливает ортофотоплан в день С-1 и предоставляет его Техническому эксперту. Технический эксперт и оформляет ортофоплан в соответствии с утвержденными условными знаками для масштаба 1:500. Ортофотоплан или топографический план подготавливается в программе AutoCAD.

Приложение 2

Примерное содержание текстового файла для импорта в электронный тахеометр:

1 123456.11 123456.22 123.55

2 123465.11 123465.22 124.55

3 123474.11 123474.22 125.55