КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Финал Национального чемпионата  «Молодые профессионалы» 2019г.

КОМПЕТЕНЦИЯ

«СТОЛЯРНОЕ ДЕЛО»

Конкурсное задание

«Изготовление оконногоблока»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

- Введение

- Формы участия в конкурсе

- Задание для конкурса

- Модули задания и необходимое время

- Критерии оценки

- Вид, показывающий материалы

- Вид, показывающий соединения для оценивания

- Разъединенные детали со сложными соединениями

- Вид, показывающий измерения для оценивания

- Лист материалов для подготовки материала

Количество часов на выполнение задания: 17 ч.

Разработано экспертами WSI , WSR.

Страна: Россия

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции.

1.1.1 Название профессиональной компетенции: Столярное дело.

1.1.2. Описание профессиональной компетенции.

Столя́р — профессиональный рабочий, ремесленник, работающий с деревом, изготавливающий изделия из дерева или изделия на основе дерева. Столяр занимается столярными работами: изготовлением сложной мебели, дверей, окон, арок, лестниц и других изделий из массива древесины. Столяр работает ручным, электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках

Профессия столяра востребована в мебельном производстве, в строительстве домов, в отделке домов, в авиационной промышленности (изготовление деревянных планеров и частей самолетов) и в других сферах.

Столяр должен знать: свойства древесины разных пород, способы ее обработки; дефекты древесины, способы изготовления, пригонки и навески столярных изделий; технологию и оборудование.

1.2. Область применения

1.2.1. Каждый Эксперт и Участник обязан ознакомиться с данным Конкурсным заданием.

1.3. Сопроводительная документация

1.3.1. Поскольку данное Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к соответствующей профессиональной компетенции, его необходимо использовать совместно со следующими документами:

•	«WorldSkills Russia», Техническое описание. Столярное дело;

•	«WorldSkills Russia», Регламент чемпионата

•	Принимающая сторона – Правила техники безопасности и санитарные нормы.

2. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Индивидуальный конкурс.

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Содержанием конкурсного задания являются Столярные работы.

Участники соревнований получают чертеж и задание. Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается отдельно.

Конкурс включает в себя черчение переднего вида полноразмерного проекта1:1 и выполнение изделия по чертежу.

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других конкурсантов, то такой участник может быть отстранен от конкурса.

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут быть изменены членами жюри.

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Первый модуль должен быть оценен в конце первого дня. Второй и третий модуль оцениваются в течении и по завершению соревнования, участники могут использовать: ручной и электрифицированный столярный инструмент, деревообрабатывающие станки. Проект представлен в форме 2D. Это оконный блок, который сделан с использованием ряда соединений, применяемых в столярном деле.

Конкурс включает в себя: выполнение полноразмерного чертежа, формирование соединений, сборку оконного блока и отделку.

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

Модули и время

| № п/п | Наименование модуля | Рабочее время | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Выполнение полноразмерного чертежа. | С109.00-10.00 | 1 час |
| 2 | Модуль 2: Формирование соединений и сборка оконного блока. | С110.00-13.00 С114.00-17.00 С209.00-13.00 С214.00-17.00 | 3 часа 3 часа 4 часа 3 часа |
| 3 | Модуль 3: Внешний вид и отделка | С309.00-12.00 | 3часа |

Модуль 1: Выполнение полноразмерного чертежа.

Участнику необходимо выполнить полноразмерный чертеж 1:1.

Умение:

- Начертить полноразмерный, 1:1, вид спереди;

- Чертить прямые, «решительные», точные линии, четко соблюдать места пересечений;

- Чертить линии однородной толщины и правильного веса;

- Чертить все необходимые типы линий: финишные линии, линии невидимого контура, линии разъема;

- Чертить точные, с правильными пропорциями, детали соединений. Все скрытые детали должны быть показаны на чертеже;

- Размеры: Убедиться в точности размеров (погрешность до 1мм);

- При необходимости чертить горизонтальные и вертикальные разрезы каждого компонента (погрешность до 1мм);

- Создать законченный чертеж / план, лишенный грязных пятен от карандашного грифеля или разводов от ластика.

Модуль 2: Формирование соединений и сборка оконного блока.

Сформировать аккуратные соединения, соответствующие чертежу и плотно подогнанные друг к другу, используя ручной и электрифицированный столярный инструмент, деревообрабатывающие станки.

Сформировать законченные соединения, соответствующие чертежу и размерам с максимальным зазором 0,4 мм на плечах.

Модуль 3:Внешний вид и отделка. Изготовить столярное изделие с идеально подогнанными деталями. Столярное изделие должно быть без сколов и других дефектов, отшлифованное.

5. Критерии оценки

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых баллов (судейская и измеримая). Общее количество баллов по всем критериям оценки составляет 100.

| Раздел | Критерий | Оценки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Судейская | Измеримая | Общая |
| А | Чертеж | 3 | 2 | 5 |
| В | Внутренние соединения | 20 |  | 20 |
| С | Внешние соединения |  | 25 | 25 |
| D | Отделка и внешний вид | 15 | 5 | 20 |
| Е | Соответствие |  | 5 | 5 |
| F | Измерения |  | 20 | 20 |
| G | Материал |  | 5 | 5 |
| Итого = |  | 38 | 62 | 100 |

Детальные критерии оценивания

Детальный критерий оценивания:А

| А | Чертёж |  | Субъективный | Объективный |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чертёжная работа Соединения Размеры | 1.5 1.5 | 2.0 | 5.0 |  |
|  |  | Итог |  |  | 5.0 |  |

Основные размеры: отклонение в пределах 1мм = 100%;

в пределах 2мм = 50%; более 2мм = 0%.

Дополнительные размеры: отклонение в пределах 1мм=100%; более 1мм=0%.

Детальный критерий оценивания:B

| B | Внутренние соединения |  | Субъективный | Объективный |  | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соединение A Соединение B Соединение C Соединение D Соединение E Соединение F Соединение G Соединение H Соединение I Соединение J Соединение K Соединение L Соединение M Соединение N Соединение O | 1.0 1.0 1.5 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.0 1.4 1.4 |  | 20.0 |  |
|  |  | Итог |  |  | 20.0 |  |

Детальный критерий оценивания:С

| С | Наружные соединения |  | Субъективный | Объективный | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Соединение A Соединение B Соединение C Соединение D Соединение E Соединение F Соединение G Соединение H Соединение I Соединение J Соединение K Соединение L Соединение M Соединение N Соединение O |  | 1.6 1.6 1.8 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 | 25.0 |
|  |  | Итог |  |  | 25.0 |

Детальный критерий оценивания: D

| D | Отделка и внешний вид |  | Субъективный | Объективный | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чистота поверхности оконного блока Чистота поверхности изогнутых форм Коробление и прямые углы | 10.0 5.0 | 5.0 | 20.0 |
|  |  | Итог |  |  | 20.0 |

Детальный критерий оценивания:E

| E | Соответствие чертежу |  | Субъективный | Объективный | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отсутствует компонент/деталь Соответствует чертежу |  | 2.5 2.5 | 5.0 |
|  |  | Итог |  |  | 5.0 |

Нет пропущенных компонентов=100%;1 пропущ.компонент=50%;  2 или более=0%.

Полное соответствие=100%; 1 несоответствие=50%; 2 или более=0%.

Детальный критерий оценивания:F

| F | Измерение- соответствие размеров | Основные размеры | Субъективный | Объективный | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер 1(блок) 860 Размер 2 660 Размер 3 560 Размер 4 (рама) 800 Размер 5 500 Дополнительные размеры Размер 6 188 Размер 7 50 Размер 8 50 Размер 9 397 Размер 10 397 Размер 11 55 |  | 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.5 | 20.0 |
|  |  | Итог |  |  | 20.0 |

Основные размеры:отклонения в пределах 1 мм - 100%; отклонения до и включая 2 мм - 50%; отклонения более 2 мм - 0%.

Дополнительные размеры: отклонения в пределах 1 мм - 100%; отклонения более 1 мм - 0%

Детальный критерий оценивания:G

| G | Материал |  | Субъективный | Объективный | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Замена одной части Замена последующих частей |  | 2.5 2.5 | 5.0 |
|  |  | Итог |  |  | 5.0 |
|  |  | Общий итог |  |  | 100.0 |

За замены заготовок - не более 5 баллов

6. Вид, показывающий материалы

| № | Название | Материал | Кол-во | Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Заметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоский проект |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Верхняя деталь Коробки | Бук | 1 | 560 | 60 | 40 |  |
| 2 | Нижняя деталь Коробки | Бук | 1 | 660 | 80 | 40 |  |
| 3 | Боковая деталь Коробки | Бук | 2 | 860 | 60 | 40 |  |
| 4 | Верхняя деталь Рамы | Бук | 1 | 500 | 70 | 40 |  |
| 5 | Нижняя деталь Рамы | Бук | 1 | 500 | 90 | 40 |  |
| 6 | Боковая деталь Рамы | Бук | 2 | 800 | 70 | 40 |  |
| 7 | Изогнутая деталь 1 | Бук | 2 | 574 | 170 | 40 |  |
| 8 | Изогнутая деталь 2 | Бук | 1 | 448 | 65 | 40 |  |

7. Вид, показывающий соединения для оценивания

8. Разъединенные детали со сложными соединениями

9. Вид, показывающий измерения для оценивания

10.Лист материалов для подготовки материала

| Номер | Название | Материал | Количество | Длина | Ширина | Толщина | Заметки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плоский проект |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Верхняя деталь Коробки | Бук | 1 | 610 | 80 | 40 |  |
| 2 | Нижняя деталь Коробки | Бук | 1 | 710 | 60 | 40 |  |
| 3 | Боковая деталь Коробки | Бук | 2 | 910 | 60 | 40 |  |
| 4 | Верхняя деталь Рамы | Бук | 1 | 550 | 70 | 40 |  |
| 5 | Нижняя деталь Рамы | Бук | 1 | 550 | 90 | 40 |  |
| 6 | Боковая деталь Рамы | Бук | 2 | 850 | 70 | 40 |  |
| 7 | Изогнутая деталь 1 | Бук | 2 | 630 | 220 | 40 |  |
| 8 | Изогнутая деталь 2 | Бук | 1 | 500 | 100 | 40 |  |
| 10 | Для чертежа | МДФ | 1 | 1100 | 900 | 12 |  |
| 11 | Шаблон деталь 1 | МДФ | 1 | 630 | 220 | 12 |  |
| 12 | Шаблон деталь 2 | МДФ | 1 | 500 | 100 | 12 |  |
| 14 | Пробный брусок | Бук | 1 | 600 | 50 | 40 |  |